2017年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

********************************************************************************************

招生专业与代码：光学工程（080300）

研究方向：

考试科目名称：（820）数字电子技术

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

一、单项选择题（共10小题，每小题3分，共30分） 1. 4位倒T型电阻网络DAC的电阻网络的电阻取值有（ ）种。 A. 1 B. 2 C. 4 D. 8 2．当逻辑函数有n个变量时，共有（ ）个变量取值组合？ A. n B. 2n C. n2 D. 2n 3．欲使D触发器按Qn+1=Qn工作，应使输入D=（ ）。 A.0 B.1 C.Q D.Q 4. TTL电路在正逻辑系统中，以下各种输入中（ ）相当于输入逻辑“0”。 A.悬空 B.通过电阻2.7kΩ接电源 C.通过电阻2.7kΩ接地 D.通过电阻510Ω接地 5．欲设计0，1，2，3，4，5，6，7这几个数的计数器，如果设计合理，采用同步二进制计数器，最少应使用（ ）个触发器。 A.2 B.3 C.4 D.8 6. 同步时序电路和异步时序电路比较，其差异在于后者（ ）。 A. 没有触发器 B. 没有统一的时钟脉冲控制 C. 没有稳定状态 D. 输出只与内部状态有关

考试科目：  数字电子技术                                                 共 4 页，第 1 页

7．十进制数25用8421BCD码表示为（ ）。 A.10 101 B.0010 0101 C.100101 D.10101 8. 某存储器具有8根地址线和8根双向数据线，则该存储器的容量为（ ）。 A. 8×3 B.8K×8 C.256×8 D. 256×256 9． A+BC=（ ）。 A . A+B B. A+C C.（A+B）（A+C） D. B+C 10. 多谐振荡器可产生（ ）。 A. 正弦波 B. 矩形脉冲 C. 三角波 D. 锯齿波 二、填空题（共5小题，每小题2分，共10分） 1．触发器有（ ）个稳态，存储8位二进制信息要（ ）个触发器。 2. 逻辑函数F=A（B+C）的对偶函数是（ ）。 3. 时序逻辑电路按照其触发器是否有统一的时钟控制分为（ ）时序电路和 （ ）时序电路。 4．（40F）16=（ ）2=（ ）10。 5. 下图所示电路中， Y＝（ ）。

考试科目：  数字电子技术                                                 共 4 页，第 2 页

三、综合应用题（共5小题，前4题每小题20分，第5题30分，共110分） 1、如图所示电路，写出其输出表达式及真值表，并分析其逻辑功能。（20分） 2、试用ROM产生下列一组组合逻辑函数 （20分） 3、设 x 和y 是两个两位的二进制数，其中x＝x1 x2，y＝y1 y2，试设计一判别器，当x > y 时，输出为1； 否则为0，试用与非门实现这个逻辑要求。（20分） 4、由主从J-K触发器组成的电路如图所示，设其初态为0。写出该电路的驱动方程，状态方程，以及输出方程，并画出电路在CP脉冲作用下，Q及Y端的波形。（20分）

考试科目：  数字电子技术                                                 共 4 页，第 3页

5、74LS161是同步4位二进制加法计数器，其逻辑功能表如下，试利用两片74LS161构成32进制加法计数器，并画出其状态转换表。（30分） 74LS161逻辑功能表 RD; EP; ET; CLK; Q3 Q2 Q1 Q0. 0 1 1 1 1; × 0 1 1 1; × × 0 × 1; × × × 0 1; × × ×; 0 0 0 0 D3 D2 D1 D0 Q3 Q2 Q1 Q0 Q3 Q2 Q1 Q0 （C=0） 加法计数. C=ET∙Q3∙Q2∙Q1∙Q0 （2） （1）

考试科目：  数字电子技术                                                 共 4 页，第 4 页